数字逻辑课程实验报告

实验二: 编码器和译码器

姓    名：卢逸飞

学    号：22920192204031

院    系：信息学院人工智能系

专    业：人工智能

年    级：2019级

指导教师：晁  飞

2021年5月19日

一、实验目的

1、掌握编码器和译码器的基本设计方法。

2、测试集成译码器的功能。

二、实验设备与器材

| 数字逻辑实验箱 |  | 1台 |
| --- | --- | --- |
| 4输入二与非门 | （7420） | 2片 |
| 2输入四或门 | （7432） | 1片 |
| 2输入四与非门 | （7400） | 1片 |
| 二-四译码器 | （74139） | 1片 |
| 三-八译码器 | （74138） | 1片 |

三、实验内容

1、二-八进制编码器设计

8个输入端代表0~7这8个数字（用8个逻辑开关来表示)；3个输出端代表对应的3位二进制代码。其真值表如表2.1所示。由真值表可知不允许两个或两个以上数字同时输入，则除真值表中的9种输入组合外，其余组合均为无效组合。要求由真值表直接写出输出函数，画出电路图。（在预习报告中完成，提示使用芯片：3个四输入与非门，用2片7420)。

2、逻辑功能变换

对二-四译码器的真值表如表2.2所示，要求由真值表求出输出

函数，画出电路图。（在预习报告中完成）

3、集成译码器 74139 的功能测试。

4、集成译码器 74138 的功能测试，

四、实验步骤和要求

1、完成二-八进制编码器和二-四译码器的逻辑设计。

2、画出电路图，并标上引脚标号。

注：上述步骤要在预习报告中完成。

3、连接二-八进制编码器电路，输入逻辑电平用开关提供，输出结果用LED来显示。在检查电路连接正确后，接通电源，进行实验，根据实验结果填写真值表，并和原真值表进行比较，检查实验结果是否正确。

4、连接译码器电路，输入逻辑电平用开关提供，输出结果用LED来显示。在检查电路连接正确后，接通电源，进行实验，根据实验结果填写真值表，并和原真值表进行比较，检查实验结果是否正确。

5、进行74LS139功能测试。根据实验结果填写真值表，并检查实验数据是否正确。

6、进行74LS138功能测试，并测试使能端作用。根据实验结果填写真值表，并检查实验数据是否正确。

74LS139功能测试真值表：

| G | A | B | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | D | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

74LS138功能测试真值表：

| G2A | G2B | G1 | A | B | C | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | D | 1 | D | D | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | D | D | D | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | D | D | D | D | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

续表

| G2A | G2B | G1 | A | B | C | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |