《微机原理与接口技术》课程设计

请从以下两个题目中选择一题，根据题目需求，完成如下三个方面的内容：

- 给出详细设计方案；

- 画出硬件连接示意图；

- 写出初始化代码和控制代码。

附：题目列表

1.变电站自动监测系统

某无人变电站需要24小时监测变电站中各电气装置的温度，并将采集到的信息利用串行通信的方式通过modem发到远端控制中心，控制中心的管理系统则接收来自无人变电站采集的信息，并在监视屏上实时显示，一旦出现不正常数据，就立即给出警报信息，提醒值班人员进行应急处理。假设现在需要采集的温度信息有8路，这些信息每10ms采集一次，温度信息可以通过温度传感器转化为模拟电信号。假设温度变化范围是0 ~ 100℃，对应的传感器输出电压信息为：0V ~ 10V。正常温度时，监测中心显示温度值，一旦发现温度超过60℃，则在屏幕上显示告警信息，用以提醒值班人员。

系统实现需要的芯片请自行选择，芯片使用的端口地址也自行设定，并给出相应的说明，请根据题目设计要求完成该无人变电站自动监测系统。

2. 蔬菜基地自动监测系统

某蔬菜基地大棚种植园区需要监控各个蔬菜大棚的棚内温度，并将采集到的信息利用串行通信的方式，通过modem发到基地管理中心，管理中心的监控系统接收来大棚种植部信息采集系统采集的信息，并在监视屏上实时显示。一旦发现大棚温度出现异常情况，就立即发出警报(只需在屏幕上显示提示字符串即可！），提醒值班人员进行应急处理。现在需要采集的温度信息有8路，这些信息每1s采集一次，温度信息可以通过温度传感器采集处理后，转化为模拟电压信号输出。温度变化范围是-8℃ ~ +42℃，对应的传感器输出电压信息为：0V ~ 10V，正常温度范围为12℃ ~ +32℃。

系统实现需要的芯片请自行选择，芯片使用的端口地址也自行设定，并给出相应的说明，请根据题目设计要求完成该蔬菜基地自动监测系统。