lab4实习报告

姓名 xx 学号xxx 日期 2018/4/12

目录

内容一：总体概述	3

内容二：任务完成情况	3

任务完成列表（Y/N）	3

具体Exercise的完成情况	3

内容三：遇到的困难以及解决方法	4

内容四：收获及感想	4

内容五：对课程的意见和建议	4

内容六：参考文献	4

内容一：总体概述

通过实验理解TLB的作用、虚拟内存的原因及实现方式，同时通过实验理解线程或进程切换的开销

内容二：任务完成情况

任务完成列表（Y/N）

|  | Exercise1 | Exercise2 | Exercise3 | Exercise4 | Exercise5 | Exercise6 | Exercise7 | Challenge1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成情况 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

具体Exercise的完成情况

Exercise1

- nachos执行用户程序的过程，StartProcess的主要工作过程：

    - 打开对应的可执行文件

    - 从文件中读出data和code，将实际的data和code装载到machine的物理内存并初始化pgaeTable（AddressSpace）

    - 初始化寄存器信息，赋值pc&nextPc寄存器指向第一页

    - marchine->Run()运行虚拟机

  - 通过阅读marchine、translate、exception相关代码，TLB & 地址转换实现如下：

    - TLB

在AdressSpace中void AddrSpace::RestoreState()中将machine的pageTable赋值，machine在执行过程中将取到的指令地址通过pageTable找到对应的物理地址，pageTable entry结构如下：

class TranslationEntry {

public:

int virtualPage; // The page number in virtual memory.

int physicalPage; // The page number in real memory (relative to the

// start of "mainMemory"

bool valid; // If this bit is set, the translation is ignored.

// (In other words, the entry hasn't been initialized.)

bool readOnly;// If this bit is set, the user program is not allowed

// to modify the contents of the page.

bool use; // This bit is set by the hardware every time the

// page is referenced or modified.

bool dirty; // This bit is set by the hardware every time the

// page is modified.

};

    - 地址转换过程

machine在执行一条指令时，会算出对应的页框号，从而找到对应的translationEntry，通过TranslationEntry找到 physicalPage，也就是物理页框号，再从mainMemory中取出对应的值

Exercise2

- TLB MISS异常处理

  - 要支持TLB，需要将USE_TLB宏打开，在ExceptionHanler中处理PageFaultException，具体实现就是取出当前的pc，根据pc直接去查找pageTable里对应的tranlationEntry，将此entry写到tlb中

Exercise3

- 置换算法

  - FIFO

思路很简单，就是一个简单的循环数组，每次覆盖 (head + 1)%TLBSize

  - LRU

实现方案也相对简单，额外增加一个TLBSIZE的LRU_ARRAY，用于记录每个表项的命中次数，PageFaultException的时候替换命中次数最少的记录

Exercise4

- 内存全局管理数据结构

将物理内存按照pageSize分配成若干个（n）区块，创建Bitmap类管理这n位信息，提供int get()返回一个空闲block index，提供release(index)释放index位，为machine增加Bitmap实例 memBitmap，当AddressSpace初始化的时pageTable[i]-> physicalPage = memBitmap.get();

Exercise5

- 多线程支持

不支持多线程同时调入内存的原因是AdressSpace在初始化的时候将pageTable和物理内存做了一一映射，将可执行程序装载到物理内存时是将物理内存作为连续内存赋值，没有考虑到一个可执行程序装载到不同的页的情况

做法：

    - 修改装载办法为按pageSize装载

    - 当线程切换时块表置成invalidate

Exercise6

- 缺页中断处理

  - 在此简化模型，假设所有操作都是只读，磁盘替换区就是可执行文件本身

这样在ExceptionHandler中处理PageDefaultException

    - 当memBitmap还能找到空闲page，将缺失的page从vpn×pageSize位置处读入内存，初始化对应pageTable[vpn]即可

    - 当没有空闲page，通过简单的循环替换（考虑到刚加到物理内存中的数据不应该很快换出原则），替换pos=（k+1）%block_count,选中某个替换page之后，首先判断dirty，若为true写入磁盘，再将valid=false。初始化新的pageTable[vpn]-> physicalPage=pos;

Exercise7

- Lazy-loading

  - 前面已经实现缺页中断的处理，这里只需要修改Addspace的构造函数中将用户程序的正文段和相关数据依次调入内存的部分，修改前是将相关数据调入内存，修改后是将相关内容写入文件。首先建立模拟虚拟内存的文件，然后写入代码段和初始化数据段，最后关闭相关文件。需要说明的是，这里我选择不向内存写入任何内容，也可以先向内存写入一定数量的内容同时，解除页面限制ASSERT(numPages <= NumPhysPages)，页表初始化时所有表项设置为无效，即pageTable[i].valid = FALSE。需要说明的是，因为目前的文件系统限制文件的最大长度，所以这里实际上没有解除用户程序的大小限制，如果需要实现这样的目的，需要修改文件系统

内容三：遇到的困难以及解决方法

无

内容四：收获及感想

理解了TLB的作用及分页式物理内存管理的机制

内容五：对课程的意见和建议

无

内容六：参考文献

无