汇编程序设计课程实验报告

实验十二: 子程序

姓    名：卢逸飞

学    号：22920192204031

院    系：信息学院人工智能系

专    业：人工智能

年    级：2019级

指导教师：林  颖

2021年5月19日

一、实验目的

1、继续掌握汇编语言程序设计及调试方法。

2、初识子程序。

二、实验思路

任务一： 阅读sample7_1的程序代码片段，并编程实现。

1、程序实现功能：将DX寄存器中的数字值存入string中并输出，格式为十六进制。

2、流程图：

3、运行结果：

（1）DX=A123H

（2）DX=FFEEH

任务二：计算1!+2!+…+8!的值。要求：（1）计算结果保存到以result开始的内存地址中。（2）尝试将结果以10进制方式输出到屏幕中（选作）。（3）尝试用子程序方式解决（选作）。

1、代码：

data segment

base dw 10

result db 5 dup(?)

data ends

stack segment

db 128 dup(?)

stack ends

code segment

main proc far

assume cs:code, ds:data, es:data

start:

;set up stack for return

push ds

sub ax, ax

push ax

;set DS register to current data segment

mov ax, data

mov ds, ax

mov es, ax

;MAIN PART OF PROGRAM GOES HERE

xor ax, ax

xor bx, bx

mov cx, 08h

mov ax, 01h

mov dx, 01h

push dx

acum: ;累加，将结果存入bx中

add bx, ax

pop dx

inc dx

push dx

mul dx

loop acum

leave:

pop dx

mov ax, bx

htod: ;将ax寄存器上的16进制数转换为10进制数，并放在dx中，倒序进入

xor dx, dx

div base

push dx

inc cx

cmp ax, 0h

jnz htod

mov si, 0h

save: ;栈中的数一个一个弹出，存入result中

pop dx

add dl, 30h

mov [result+si], dl

inc si

loop save

mov cx, si

xor si, si

print:

mov dl, [result+si]

mov ah, 02h

int 21h

inc si

loop print

exit:

ret

main endp

code ends

end	 start

2、流程图：

3、运行结果：

debug模式下查看result内存：

输出：

三、实验心得

本节实验课我学习了子程序的使用。在第二题出现了比较大的麻烦，陷入了死循环。在debug模式下运行，发现执行了RETF后，继续执行了ADD [BX+SI+00], DH指令，百度了之后也没有结果。后来转念一想，因为循环的时候频繁使用了进栈和出栈操作，会不会是因为堆栈段没有清空导致的。于是我在debug环境下查看了一下，果然还有一个数据没有出栈，于是我在leave代码块添加了一句pop dx，运行之后果然没问题了。