一、填空

1、设AL=0E4H，BL=0D2H，OF=0，若是无符号数，AL=_______(10)，若是带符号数，AL=________(10)，运行指令ADD AL,BL后，AL=____________(16),OF=_______

2、一般说来，5位数二进制数的补码表示的数 N 的范围是＿_____

一般说来，外部设备都有以下三种类型的寄存器：_________

汇编指令由哪两部分组成：＿___________________

3、指令 MOV AX,[BX][DI]中的源操作数和目的操作数的寻址方式分别为＿________________，如果（DS)=2200H,(BX)=0159H,(DI)=11A5H，则目的操作数的物理地址和有效地址分别为______________

4、如果（SI)=0C652H, CL=3，指令SHI SL,CL 运行后，SI等于＿_______（十六进制）,CF等于______

比较两个带符号数A和B，并根据比较结果转移的指令JL的测试条件（即转移条件）为_________

已知 ARRAY DW 1,2,3则操作 TYPE ARRAY 的结果等于_______

5、使用DOS功能调用（21H）存取中断向量时，设置中断向量应该预置AH等于_____________

中断结束命令的英文简称为___________

二、单选

1、以下关于汇编语言，描述错误的是( )

A 汇编语言与机器指令一一对应

B 汇编语言是一种符号语言

C 编语言通过编译程字转换成可执行的机器代码

D 汇编语言通常被应用在底层进行硬件操作

.

2、以下关于存储器，描述错误的是 （ ）

A 计算机存储信息的基本单位是一个二进制位

B 在存储器里，每一个字单元给以一个存储器地址

C 在机器里，地址是用一个无符号整数来表示的

D 同一个地址既可看作字节单元的地址，又可看作字单元的地址

3、以下关于宏汇编，描述错误的是（ ）

A 宏调用时，实元的个数不要求与哑元的个数必须相等

B 实元可以是常数、寄存器、存储单元名以及用寻址方式能找到的地址或表达式等

C 宏指令名可以与指令助记符或伪操作名相同

D 宏调用时，汇编程序把跟在＆之后的表达式的值转换成当前基数下的数

4、以下说法不正确的是（  )

A OBJ 文件不是二进制文件，它不能直接上机运行

B 数据定义及存储器分配伪操作中变量字段是可有可无的

C 操作数？可以保留存储空间，但不存入数据

D 同一变量可以具有不同的类型属性

5、以下指令使用错误的是（  )

A . MOV DX,DATA_SEG

B . MOV DS,AX

C . MOV DX,[AX]

D . MOV AX,[BX][SI]

6、指令JMP  WORD PTR ALPHA[SP][DI]属于（ ）

A.段间间接转移   B.段内间接转移    C.段间直接转移   D.段内直接转移

7、指令JNO和JB的测试条件分别为（  )

A . OF =1, CF =1

B . OF =1, CF =0

C . OF =0, CF =1

D . OF =0, CF =0

8、以下名字项不正确的是（  )

A 123@a

B adf123

C @123a

D Sabel

9、当中断发生时，由硬件自动完成的外部中断和单步中断的标志位状态是（  )

A IF=1, TF=1

B IF=1, TF=0

C IF=0, TF=1

D IF=0, TF=0

10.以下关于输入输出指令的使用错误的是（ )

A IN  AL,DX

B IN  AX,DX

C OUT  AL,DX

D OUT  DX,AL

三、简答题（每小题5分，共20分）

1、需符号数比较的转移指令的测试条件比较复杂，请分析要求小于（<）的JL指令的情况。即若a和b比较（a减b）后，符合JL指令测试条件的情况。

2、写出指令 MOV AX,[BX][DI]的等价指令：如果(DS)=2100H, (BX)=0158H, (DI)=10A5H, 试画出上述指令的执行示意图，要求至少出现存储器和AX寄存器。

3、请写出指令 ROR 和 SAR 的名称，并画出对应的指令操作示意图。

4、请写出引起软件中断的5种具体情况。

四、编程题（每小题10分，共20分）

1、在 ADDR 单元中存放着数Y（假设其为一个字）的地址，试编制一程序（完整可运行）把Y中0的个数存入COUNT单元中, 并画出程序框图。

2、写一个控制扬声器发声的 Sound 程序（完整可运行），要求程序通过I/O指令使设备控制寄存器（I/O端口地址为61H）的第一位交替为0和1，当第1位由0变为1，延迟一会又由1变为0时，脉冲门就先打开后关闭，产生了一个脉冲电流。这个脉冲电流被放大后送到扬声器使之发出了声音。