寄存器类(register):

通用寄存器：EAX、EBX、ECX、EDX:是ax,bx,cx,dx的延伸，各为32位

AH&AL=AX(accumulator):累加寄存器

BH&BL=BX(base):基址寄存器

CH&CL=CX(count):计数寄存器

DH&DL=DX(data)数据寄存器

特殊功能寄存器：ESP、EBP、ESl、EDl、EIP:是sp,bp,si,di,ip的延伸，32位

SP(Stack Pointer)堆栈指针寄存器

BP(Base Pointer):基址指针寄存器

Sl(Source Index):源变址寄存器

Dl(Destination Index):目的变址寄存器

IP(Instruction Pointer):指令指针寄存器

段寄存器：

CS(Code Segment):代码段寄存器

DS(Data Segment)数据段寄存器

SS(Stack Segment):堆栈段寄存器

ES(Extra Segment):附加段寄存器

标志寄存器

FR-flag register(程序状态字PSW-program status word),PSW常用的标志有：

标志值为1时的标记值为0时的标记说明

OF(overflow flag)OV(overflow)NV(not overflow)溢出标志操作数超出机器能表示的范围表示溢出。溢出时为1.

ZF(zero flag)ZR(zero)NZ(not zero)零标志运算结果等于0时为1.否则为0

PF(parity flag)PE(parity even)PO(parity odd)奇偶标志运算结果操作数位为1的个数为偶数个时为1.否则为0.

CF(carry flag)CY(carried)NC(not carried)进位标志最高有效位产生进位时为1.否则为O.

DF(direction flag)DN(down)UP(up)方向标志用于串处理。DF=1时。每次操作后使Sl和DI减小。DF=O时则增大。

SF(sign flag)NG(negtive)PL(plus)符号标志记录运算结果的符号。结果负时为1

TF(trap flag)陷阱标志用于调试单步操作

IF(interrupt flag)中断标志F=1时。允许CPU响应可屏蔽中断。否则关闭中断。

AF(auxiliary flag)辅助进位标志运算时。第3位向第4位产生进位时为1.否则为0,

一、命令类

通用数据传送指令

MOV-->move传送字或字节

MOVSX-->extended move with sign data先符号扩展，再传送

MOVZX-->extended move with zero data先零扩展，再传送

PUSH->push把字压入堆栈

POP->pop把字弹出堆栈

PUSHA->push all把AX,CX,DX,BX,SP,BP,Sl,DI依次压入堆栈

POPA->pop all把DI,Sl,BP,SP,BX,DX,CX,AX依次弹出堆栈

PUSHAD-->push all data把EAX,ECX,EDX,EBX,ESP,EBP,ESl,EDI依次压入堆栈

POPAD-->pop all data把EDI,ESl,EBP,ESP,EBX,EDX,ECX,EAX依次弹出堆栈

BSWAP-->byte swap交换32位寄存器里字节的顺序

XCHG-->exchange交换字或字节。(至少有一个操作数为寄存器，段寄存器不可作为操作数)

CMPXCHG-->compare and change比较并交换操作数。第二个操作数为累加器AL/AX/EAX

XADD-->exchange and add先交换再累加。（结果在第一个操作数里）

XLAT-->translate字节查表转换

2输入输出端口传送指令。

IN-->input I/O端口输入。(语法：IN累加器，{端口号|DX})

OUT-->output I/O端口输出。(语法：OUT{端口号|DX},累加器)

3.目的地址传送指令。

LEA-->load effective address装入有效地址

LDS-->load DS传送目标指针，把指针内容装入DS

LES-->load ES传送目标指针，把指针内容装入ES

LFS-->load FS传送目标指针，把指针内容装入FS

LGS-->load GS传送目标指针，把指针内容装入GS

LSS-->load SS传送目标指针，把指针内容装入SS

4.标志传送指令。

LAHF->load AH from flag标志寄存器传送，把标志装入AH.

SAHF->save AH to flag标志寄存器传送，把AH内容装入标志寄存器

PUSHF.->push flag标志入栈

POPF->pop flag标志出栈

PUSHD-->push dflag32位标志入栈

POPD-->pop dflag32位标志出栈

二、算术运算指令

ADD-->add加法

ADC-->add with carry带进位加法

INC-->increase1加1

AAA-->ascii add with adjust加法的ASCII码调整

DAA-->decimal add with adjust加法的十进制调整

SUB-->substract减法

SBB-->substract with borrow带借位减法

DEC-->decrease1减1

NEC-->negative求反(以0减之)

NEG—>negate求补

CMP-->compare比较。两操作数作减法，仅修改标志位，不回送结果

AAS-->ascii adjust on substract减法的ASCII码调整。

DAS-->decimal adjust on substract减法的十进制调整

MUL-->multiplication无符号乘法，结果回送AH和AL（字节运算），或DX和AX（字运算）

lMUL-->integer multiplication整数乘法，结果回送AH和AL（字节运算），或DX和AX（字运算）

AAM-->ascii adjust on multiplication乘法的ASCl码调整

DIV-->divide无符号除法

IDIV-->integer divide整数除法，商回送AL余数回送AH,字节运算，商回送AX余数回送DX,字运算

AAD-->ascii adjust on divide除法的ASCI码调整

CBW-->change byte to word字节转换为字。(把AL中字节的符号扩展到AH中去)

CWD-->change word to double word字转换为双字。(把AX中的字的符号扩展到DX中去)

CWDE-->change word to double word with sign to EAX字转换为双字。(把AX中的字符号扩展到EAX中去)

CDQ-->change double word to quadrate word双字扩展,把EAX中的字的符号扩展到EDX

三、逻辑运算指令

AND-->and与运算

OR-->or或运算

XOR-->Xor异或运算

NOT->not取反

TEST-->test测试。(两操作数作与运算，仅修改标志位，不回送结果)

SHL-->shift left逻辑左移

SAL-->arithmatic shift left算术左移。(=SHL)

SAL-->arithmatic shift left算术左移。(=SHL)

SHR-->shift right逻辑右移

SAR-->arithmatic shift right算术右移。(-SHR)

ROL-->rotate left循环左移

ROR-->rotate right循环右移

RCL->rotate left with carry通过进位的循环左移

RCR-->rotate right with carry通过进位的循环右移

四、串指令

MOVS-->move string串传送，MOVSB传送字符、MOVSW传送字、MOVSD传送双字

CMPS-->compare string串比较，CMPSB比较字符、CMPSW比较字

SCAS-->scan string串扫描，把AL或AX的内容与目标串作比较，比较结果反映在标志位

LODS-->load string装入串，把源串中的元素（字或字节）逐一装入AL或AX中，LODSB传送字符、LODSW传送字、LODSD传送双字

STOS-->store string保存串，是LODS的逆过程

REP-->repeat当CX/ECX<>0时重复

REPE-->repeat when equal当比较结果相等，且CX/ECX<>O时重复

REPZ-->repeat when zero flag当ZF-1,且CX/ECX<>0时重复

REPNE->repeat when not equal当比较结果不相等，且CX/ECX<>O时重复

REPNZ-->repeat when zero flag当ZF=0,且CXW/ECX<>0时重复

REPC-->repeat when carry flag当CF=1且CX/ECX<>O时重复

REPNC-->repeat when not carry flag当CF-O且CX/ECX<>O时重复

五、程序转移指令

1>无条件转移指令（长转移）

JMP.->jump无条件转移指令

CALL-->call过程调用

RET-->return过程返回

RETF->return far过程返回

2>条件转移指令(短转移，-128到+127的距离内)：当且仅当(SF XOR OF)=1时，OP1<OP2

JAE->jump when above or equal不小于时转移

JNB-->jump when not below不小于时转移

JB-->jump when below小于时转移

JNAE->jump when not above or equal小于时转移

JBE-->jump when below or equal.小于等于时转移

JNA->jump when not above小于等于时转移

以上条目，测试无符号整数运算的结果(标志C和Z)

JG-->jump when greater大于转移

JNLE->jump when not less or equal大于转移

JGE-->-jump when greater or equal大于等于转移

JNL-->jump when not less大于等于转移

JL->jump when less小于转移

JNGE-->jump when not greater or equal小于转移

JLE-->jump when less or equal.小于等于转移

JNG-->-jump when not greater小于等于转移

以上条目，测试带符号整数运算的结果(标志S,O和Z)

JE-->jump when equal等于转移

JZ->jump when has zero flag结果为0转移

JNE-->jump when not equal:不等于转移

JNZ-->jump when not has zero flag结果不为0转移

JC-->jump when has carry flag有进位转移

JNC->jump when not has carry flag无进位转移

JNO-->jump when not has overflow flag不溢出时转移

JNP.->jump when not has parity flag奇偶性为奇数时转移

JPO-->jump when parity flag is odd奇偶性为奇数时转移

JNS->jump when not has sign flag符号位为0时转移

JO-->-jump when has overflow flag溢出时转移

JP->jump when has parity flag奇偶性为偶数时转移

JPE-->jump when parity flag is even奇偶性为偶数时转移

JS-->jump when has sign flag符号位为0时转移

3>循环控制指令（短转移）

LOOP.->loop CX不为零时循环

LOOPE-->-loop equal CX不为零且结果相等时循环(相等时Z=1)

LOOPZ->loop zer0CX不为零且标志Z=1时循环

LOOPNE->-loop not equal CX:不为零且结果不相等时循环

(相等时Z=0)

LOOPNZ->loop not zero CX不为零且标志Z=0时循环

JCXZ->jump when CX is zero CX.为零时转移

JECXZ-->jump when ECX is zero ECX为零时转移

4>中断指令

lNT-->interrupt ECX为零时转移

INTO-->overflow interrupt溢出中断

IRET-->interrupt return中断返回

5>处理器控制指令

HLT-->ht处理器暂停，直到出现中断或复位信号才继续

WAIT-->wait当芯片引线TEST为高电平时使CPU进入等待状态

ESC-->escape转换到外处理器

LOCK->lock封锁总线

NOP.->no operation空操作

STC->set carry置进位标识位

CLC->-clear carry清进位标识位

CMC-->carry make change进位标识取反

STD-->set direction置方向标识位

CLD-->clear direction清方向标识位

STl-->set interrupt置中断允许位

CL-->clear interrupt清中断允许位

六、伪指令

DW->definw word定义字(2字节)

PROC-->procedure定义过程

ENDP.->end of procedure过程结束

SEGMENT-->segment定义段

ASSUME-->assume建立段寄存器寻址

ENDS-->end segment段结束

END-->end程序结束